# Настройка прибора навигатор GPSmap 60CSx

# ИЗМЕНЯТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!

- Включить прибор. Нажмите и удерживайте кнопку POWER в нажатом положении для включения устройства.

- Нажимать кнопку PAGE (см. рисунок) до появления Главного меню (надпись вверху экрана).

- Используя кнопку ROCKER (вправо, влево, вверх, вниз) выйти на иконку «Настройки».

- Нажать кнопку ENTER,  появится окно «Меню настроек».

- Используя кнопку ROCKER (вправо, влево, вверх, вниз) выйти на иконку «Единицы».

- Нажать кнопку ENTER,  появится окно «Единицы измерения».

- Используя кнопку ROCKER (вверх, вниз) выйти на окно «Формат координат» (станет подсвечено желтым).

- Нажать кнопку ENTER,  развернется список форматов координат.

- Используя кнопку ROCKER (вверх, вниз) выбрать формат: hddd.mm’ss.s’’.

- Нажать кнопку ENTER,  подтверждая выбор.

- Используя кнопку ROCKER (вниз) перейти к окну «Датум карты» (станет подсвечено желтым).

- Нажать кнопку ENTER,  развернется список датумов.

- Используя кнопку ROCKER (вверх, вниз) выбрать датум: WGS 84.

- Нажать кнопку ENTER,  подтверждая выбор.

- Используя кнопку ROCKER (вниз) перейти к окну «Расстояние/скорость» (станет подсвечено желтым).

- Нажать кнопку ENTER,  развернется список единиц измерения.

- Используя кнопку ROCKER (вверх, вниз) выбрать: Метрические.

- Нажать кнопку ENTER,  подтверждая выбор.

- Используя кнопку ROCKER (вниз) перейти к окну «Высота и верт. скорость» (станет подсвечено желтым).

- Нажать кнопку ENTER,  развернется список единиц измерения.

- Используя кнопку ROCKER (вверх, вниз) выбрать: Метры (м/сек).

- Нажать кнопку ENTER,  подтверждая выбор.

- Используя кнопку ROCKER (вниз) перейти к окну «Глубина» (станет подсвечено желтым).

- Нажать кнопку ENTER,  развернется список единиц измерения.

- Используя кнопку ROCKER (вверх, вниз) выбрать: Метры.

- Нажать кнопку ENTER,  подтверждая выбор.

- Нажимать кнопку PAGE (см. рисунок) до выхода к окну «Карта», «Главное меню» или «Навигация».

# Инструкция по ведению маршрута и путевых точек

Навигатор GPSmap 60CSx

Действия с пункта 1 по пункт 3.29 выполняются на месте, поcле чего можно начать движение.

  - Включить прибор. Нажмите и удерживайте кнопку POWER в нажатом положении - для включения/отключения устройства.

  - Подождать появления карты на экране.

  - Нажимать кнопку PAGE до появления Главного меню (надпись вверху экрана).

Необходимо знать: в памяти прибора может храниться не более 500 путевых точек с названием и графическим символом.

  - В окне карты. Нажать   удерживать кнопку MARK, до появления окна «Отметить точку».

  - Если не требуется менять условный знак – перейти к пункту 3.4. В окне «Отметить точку», используя кнопку ROCKER(вправо, влево, вверх, вниз), перейти в левый верхний угол экрана к условному знаку точки (станет подсвечен желтым). Нажать кнопку ENTER, появится окно условных знаков. Выбрать желаемый условный знак, используя кнопку ROCKER(вправо, влево, вверх, вниз). Нажать кнопку ENTER, для присвоения путевой точку условного знака и возвращения в окно «Отметить точку».

  - Если не требуется менять номер или название точки – перейти к пункту 3.6. Используя кнопку ROCKER(вправо) перейти в окно названия или номера точки (станет подсвечен желтым). Нажать кнопку ENTER, появится экранная клавиатура. Используя кнопку ROCKER(вправо, влево, вверх, вниз) перейти на клавишу «RU», чтобы включить русскую раскладку клавиатуры.

  - Используя кнопку ROCKER(вправо, влево, вверх, вниз) набрать название точки. Номер набирается ТОЛЬКО в английской раскладке клавиатуры. Используя кнопку ROCKER(вправо, влево, вверх, вниз) перейти на клавишу «EN», чтобы включить английскую раскладку клавиатуры.

  - Используя кнопку ROCKER(вправо, влево, вверх, вниз) нажать на клавиатуре «ОК». Точка будет сохранена в памяти прибора с присвоенным ей именем.

  - Используя кнопку ROCKER(вниз, вправо) перейти на позицию «ОК» в правом нижнем углу экрана (станет подсвечена желтым). Нажать кнопку ENTER, для возвращения к окну «Карта». Точка появится на карте с присвоенным ей условным знаком, именем и/или номером.

  - Для введения новой точки повторить действия пунктов с 2.1 по 2.6.

МАРШРУТЫ И ТРАЕКТОРИИ (ПУТИ)

Необходимо знать и учитывать при планировании маршрута:

в памяти прибора может храниться не более 20 маршрутов из 50 путевых точек каждый и

не более 10 траекторий из 250 точек каждая.

Рекомендуется перед выходом на маршрут удалить старые траектории (см. п 3.5).

Перед началом движения по маршруту НЕОБХОДИМО убедиться, что включена запись траекторий!

- В Главном меню используя кнопку ROCKER(вправо, влево, вверх, вниз) выйти на иконку «Пути». Появится окно «Журнал путей».

- Используя кнопку ROCKER(вправо) перейти на кнопку «Вкл.» (станет подсвечена желтым).

- Нажать кнопку ENTER, чтобы включить запись траектории.

- Используя кнопку ROCKER(вправо, влево, вниз) перейти на кнопку «Настройки». Появится окно «Настр. журнала пути».

- В верхней части окна находится надпись «Стирать при заполнении». Если около нее стоит «птичка», то при переполнении памяти прибора, предыдущие траектории будут стираться автоматически. В противном случае (когда «птичка» не стоит), необходимо контролировать наполнение памяти в окне «Журнал путей», стирая не нужные траектории.

- Используя кнопку ROCKER(вниз) перейти к окну «Метод записи».

- Нажать кнопку ENTER, чтобы открыть окно метода.

- Используя кнопку ROCKER(вверх, вниз) выбрать «Расстояние».

- Нажать кнопку ENTER, подтвердив выбор.

- Используя кнопку ROCKER(вниз) перейти к окну «Интервал».

- Нажать кнопку ENTER, чтобы открыть окно интервала.

- Используя кнопку ROCKER(вправо, влево, вверх, вниз) задать нужный интервал.

- Выбрав интервал, нажать на экранной клавиатуре кнопку «ОК».

- Нажимать кнопку PAGE до появления Главного меню.

- В Главном меню используя кнопку ROCKER(вправо, влево, вверх, вниз) выйти на иконку «Маршруты».

- Нажать кнопку ENTER, чтобы открыть окно маршрутов.

- Внизу окна находится панель «Новый» (будет подсвечена желтым). Нажать кнопку ENTER, чтобы открыть окно «Маршрут».

- В открывшемся окне «Маршрут» будет подсвечена желтым надпись <Выбор след. точки>. Для присвоения маршруту имени или номера, необходимо кнопку ROCKERнажать вверх, перейдя на строку названия (станет подсвечена желтым).

- Нажать кнопку ENTER, появится экранная клавиатура. Используя кнопку ROCKER(вправо, влево, вверх, вниз) перейти на клавишу «RU», чтобы включить русскую раскладку клавиатуры.

- Используя кнопку ROCKER(вправо, влево, вверх, вниз) набрать название маршрута. Номер набирается ТОЛЬКО в английской раскладке клавиатуры. Используя кнопку ROCKER(вправо, влево, вверх, вниз) перейти на клавишу «EN», чтобы включить английскую раскладку клавиатуры.

- Используя кнопку ROCKER(вправо, влево, вверх, вниз) нажать на клавиатуре «ОК». Маршрут будет сохранен в памяти прибора с присвоенным ему именем.

- Используя кнопку ROCKER(вниз) выйти на надпись <Выбор следующей точки>.

- Нажать кнопку ENTER, появится окно «Найти», в котором надпись иконки «Точки» будет выделена тенью и подсвечена желтым.

- Нажать кнопку ENTER, появится список точек.

- Используя кнопку ROCKER(вверх, вниз) выбрать нужную точку.

- Нажать кнопку ENTER, откроется окно точки, добавляемой в маршрут.

- Используя кнопку ROCKER(вниз, влево) перейти на клавишу «Взять».

- Нажать кнопку ENTER, чтобы добавить точку в маршрут.

- Используя кнопку ROCKER(вниз) выйти на клавишу «Карта», расположенную в правом нижнем углу экрана (станет подсвечена желтым). Нажать кнопку ENTER, для выхода в окно карты.

- Сохранение траектории в памяти прибора. Нажимая последовательно кнопку PAGE, перейдите в Главное меню. Используя кнопку ROCKER(вправо, влево, вверх, вниз) перейдите к иконке «Пути» (Надпись будет выделена тенью и подсвечена желтым).  Нажать кнопку ENTER, чтобы открыть окно «Журнал путей».

- Используя кнопку ROCKER(вниз) перейти на кнопку «Сохранить». Появится окно с вопросом «Хотите сохранить весь путь?» и двумя кнопками «Нет» и «Да» (будет подсвечена желтым).

- Если требуется сохранить весь путь (сумма длин всех траекторий маршрутов), то после нажатия кнопки CLICK STICK, появится окно «Сохранить путь». Используя кнопку ROCKER(вверх) подняться к окну «Название» и ввести имя траектории (пути) таким же способом, как для маршрутов или точек. Ниже будет указано расстояние, цвет (можно задать требуемый) и позиция «Вывести на карте».

- Если требуется сохранить какую-либо часть пути в окне с вопросом «Хотите сохранить весь путь?» необходимо, используя кнопку ROCKER(влево), выбрать «Нет» (станет подсвечена желтым), нажать кнопку ENTER. Появится окно карты, внизу которого будет надпись «Выберите начальную точку для сохранения пути». Используя кнопку ROCKER(вправо, влево, вверх, вниз), а также кнопку ZOOM OUT подвести курсор (стрелочку) к нужному месту траектории и нажать кнопку ENTER. Появится изображение точки в виде условного знака, заданного по умолчанию, с надписью «START». Это – начальная точка измеряемой траектории. Затем, нажать кнопку ENTER. Начальная точка будет задана, а внизу карты появится надпись «Выберите конечную точку для сохранения пути». Используя кнопку ROCKER(вправо, влево, вверх, вниз), а также кнопку ZOOM OUT подвести курсор (стрелочку) к нужному месту траектории и нажать кнопку ENTER. Появится окно «Сохранить путь», в котором, если необходимо, можно задать название, цвет, вывести на карту, удалить. После всех введенных изменений нажать клавишу «ОК». Траектория будет сохранена в памяти прибора и появится в списке траекторий.

ВЫВОД ДАННЫХ GPS НА КАРТУ GOОGLE ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ

  - Для установки на компьютер программы GOOGLE ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ необходимо загрузить  ее, перейдя по ссылке http://www.google.com/intl/ru/earth/download/ge/agree.html.

  - Установить программу GOOGLE ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ.

  - Подключить GPS навигатор к компьютеру, включить навигатор.

  - Нажимая последовательно кнопку PAGE, перейти в Главное меню.

  - Запустить на компьютере GOOGLE ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ.

  - Выбрать «Инструменты» -> GPS, появился панель «Импорт данных GPS». Если не выбрано, то установить: Устройство – GARMIN, Импорт – Точки пути, Треки, Маршруты, Вывод данных – Треки KLM, Ломаные линии KLM.

  - В окне GOGGLE ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ появится изображение точек, маршрутов и путей.

  - Рекомендуется сохранить данные на компьютер в формате KLM/KMZ (формат программы GOOGLE ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ): Файл -> Сохранить -> Сохранить местоположение как …в открывшемся окне указать, где сохранить файл.

  - Печать изображения. Файл -> Печать. Появится панель «Печать». Выбрать «Скриншот окна 3D-просмотра». Нажать кнопку «Печать».

Дата «___»______________ 20     г.                                                                      Лист № ______

# Ведомость учёта

| № точки GPS | Позиция |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N (с. ш.) | E (в. д.) |  |